领鹏智能机器人上位机软件 V1.8.7

软件说明书（用户手册）

软件名称： 领鹏智能机器人上位机软件

软件简称： 领鹏智能

版本号： V1.8.7

著作权人： ____________________（待填写）

编写日期： ____年____月（待填写）

目录

1. [引言](#1-引言)

2. [运行环境](#2-运行环境)

3. [安装与卸载](#3-安装与卸载)

4. [软件概述](#4-软件概述)

5. [功能模块说明](#5-功能模块说明)

6. [操作指南](#6-操作指南)

7. [文件与目录结构](#7-文件与目录结构)

8. [网络通信说明](#8-网络通信说明)

9. [常见问题](#9-常见问题)

10. [附录](#10-附录)

1. 引言

1.1 编写目的

本说明书用于介绍「领鹏智能机器人上位机软件」（以下简称「本软件」或「领鹏智能」）的功能、运行环境、安装方法及基本操作方法，供最终用户、现场工程师及软件著作权登记审查使用。

1.2 软件背景

本软件是 ____________________（待填写，公司名称）面向 LP 系列工业机器人控制器开发的上位机应用程序。软件通过以太网与机器人控制器建立连接，提供连接管理、状态监控、手动操控、可视化程序编辑、程序运行监视、参数配置等功能，适用于工业自动化生产线的调试、编程与日常运维。

本软件基于 Google Flutter 跨平台框架开发，自 Android 原生版本（LPRobot）迁移而来，当前主要支持 Windows 桌面 与 Android 平板/手机 两种运行形态。

1.3 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 上位机 | 指本软件运行的 PC 或平板，相对机器人控制器（下位机）而言 |
| 控制器 | 领鹏机器人控制柜，通过 IP 地址访问 |
| 可视化编程 | 基于积木块图形化界面编辑机器人程序（工程文件为 XML，配套 RP4） |
| RP4 | 机器人程序文件格式，与 XML 工程配套 |
| IO | 数字输入/输出信号 |
| 点库 | 存储机器人运动目标点位（坐标）的数据库 |
| 寄存器监视 | 对 D/M/S/X/Y 等 PLC 寄存器进行实时监视与别名管理 |

1.4 读者对象

机器人操作员与编程人员

设备维护工程师

系统集成商技术人员

2. 运行环境

2.1 硬件环境

| 项目 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | x64 双核 1.5GHz 或 ARM 四核 | Intel i5 / 工控平板 x64 |
| 内存 | 4 GB | 8 GB 及以上 |
| 硬盘 | 500 MB 可用空间 | 2 GB 及以上 |
| 网络 | 百兆以太网，与控制器同一网段 | 千兆以太网 |
| 显示器 | 1280×720 | 1920×1080 横屏（Android 强制横屏） |

2.2 软件环境

Windows 版：

操作系统：Windows 10 / Windows 11（64 位）

运行支撑：WebView2 运行时（Windows 11 通常已内置；若目标机未安装，需另行安装 Evergreen 运行时）

安装方式：MSI 安装包 LPRobot-x.x.x-x64.msi

Android 版：

操作系统：Android 5.0（API 21）及以上

屏幕方向：横屏（Landscape）

安装方式：APK 文件 LPRobot-x.x.x.apk

2.3 网络环境

上位机与机器人控制器须处于同一局域网或可路由的内网环境。

默认控制器 IP：192.168.11.11（可在连接页修改并自动保存）。

通信协议：HTTP（内网明文），端口 80。

3. 安装与卸载

3.1 Windows 安装

1. 双击 LPRobot-V1.8.7-x64.msi 安装包。

2. 安装向导为简体中文，可选择安装目录（默认：C:\Program Files\Lingpeng\领鹏智能\）。

3. 安装完成后，开始菜单或桌面将出现「领鹏智能」快捷方式，主程序为 领鹏智能.exe。

4. 安装目录包含：领鹏智能.exe、data\（Flutter 运行资源）、config\（配置与默认程序）、dll\visualprogram\（可视化编程静态资源）。

5. 若安装至 Program Files 等只读目录，用户数据（可写配置、工程文件）自动存放于：

%LOCALAPPDATA%\Lingpeng\LPRobot\

6. 无需以管理员身份运行程序。

3.2 Android 安装

1. 将 LPRobot-V1.8.7.apk 拷贝至设备或通过 ADB 安装。

2. 若已安装旧版，建议先卸载再安装新版。

3. 首次运行需授予存储相关权限（用于读写工程与配置文件）。

3.3 卸载

Windows：控制面板 → 程序和功能 → 选择「领鹏智能」→ 卸载。用户数据目录 %LOCALAPPDATA%\Lingpeng\LPRobot\ 需手动删除（若需清除全部数据）。

Android：系统设置 → 应用管理 → 领鹏智能 → 卸载。

4. 软件概述

4.1 软件定位

领鹏智能机器人上位机软件是连接、编程、操控、监控领鹏机器人的统一人机界面（HMI），实现「连接 → 主页总览 → 分模块操作」的工作流。

4.2 总体架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    领鹏智能 上位机软件                      │

├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┤

│  连接页   │   主页    │  可视化   │  操控页   │   监控页     │

│ Connect  │   Home   │  编程     │ Control  │  Monitor    │

├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┤

│              核心层：RobotState / HttpManager              │

│              遥测轮询：RobotStatePoller (200ms)            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    HTTP/JSON ↔ 机器人控制器               │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

4.3 主界面布局（主页）

连接成功后进入主界面，自上而下分为：

1. 顶栏（位姿栏）：显示当前 TCP 位姿（X/Y/Z/W 等）、关节角、运行模式、连接状态。

2. 中部工作区：左侧为功能导航（编程、操控、监控、工具）；中央为机器人示意图与状态面板；右侧为运行控制侧栏（启动/停止/速度调节等）。

3. IO 面板：多路数字输入/输出状态指示。

4. 底栏：报警信息、状态日志、版本号。

界面主色调为领鹏品牌橙（#FF7E1A），背景浅灰（#E5E6EA），实时数值为绿色（#00AF29）。

4.4 启动流程

1. 启动程序，自动将工作目录定位到可执行文件所在目录，并初始化安装目录与用户数据目录。

2. 若路径或运行资源初始化失败，显示错误提示（含缺失资源说明）。

3. 进入连接页，自动加载上次保存的控制器 IP。

4. 用户输入 IP 并连接，成功后跳转主界面并开始遥测轮询。

5. 功能模块说明

5.1 连接模块（ConnectPage）

功能描述： 建立与机器人控制器的网络连接，验证控制器版本，同步主程序文件。

主要功能：

IP 地址输入与记忆（保存至 config/app_settings.json）

一键连接，显示连接进度与结果

连接成功后自动下载/同步 config/server/main.xml 与 main.rp4

连接客户端标识：LPZN V1.8.7

Android 支持硬件键盘输入 IP（适配工控平板/模拟器）

连接成功条件： 控制器返回 result == 1，且 data.version 以 LP 开头。

5.2 主页模块（MainHomePage）

功能描述： 连接后的总览与导航中枢。

主要功能：

实时显示机器人位姿、运行状态、速度百分比

IO 输入/输出状态实时刷新

报警信息显示与历史日志

运行控制：启动、停止、暂停、复位等（通过右侧运行侧栏）

速度调节：环形速度控件 + 对话框设置速度百分比

功能导航入口：编程、操控、监控、工具（参数配置）

断开连接并返回连接页

数据刷新： 后台 RobotStatePoller 每 200ms 轮询控制器状态。

5.3 可视化编程模块

功能描述： 图形化机器人程序编辑器，通过积木块组合逻辑生成机器人工程。

主要功能：

通过内嵌 WebView 加载本地可视化编程编辑器（dll/visualprogram/）

本地 HTTP 服务提供静态资源，避免跨域问题

Dart ↔ JavaScript 桥接，实现：

加载/保存 XML 工程

保存至控制器程序目录（config/server/）

保存至用户工程（files/projects/{name}/）

保存函数库（files/funlib/）

从 XML 库（files/xml/）选择已有工程

块搜索与结果定位（便于在大型工程中查找积木）

退出编程时可上传程序至控制器在线运行

适用场景： 现场工程师通过拖拽积木块编写机器人逻辑，无需手写底层代码。

> 说明：本说明书登记版本描述常规可视化编程编辑、保存与下发功能，不包含辅助生成程序的智能对话扩展能力。

5.4 操控模块（ControlPage）

功能描述： 机器人手动点动、轨迹移动与 IO 操作。

主要功能：

轴选择导航：笛卡尔坐标（X/Y/Z/W 等）、关节轴、扩展轴

点动面板：按住方向键/按钮进行连续或步进点动

门型移动 / 直线移动：指定目标位置或相对位移

IO 模块：选择 IO 模块并读写输出

点库：打开点库页面，管理、示教、调用运动点位

界面清零：坐标系清零与轴配置（ClrZeroPage）

速度条：橙色速度调节条，与主页速度联动

布局对齐 Android 操控页：左轴选 / 中功能区 / 右模式 / 底 IO。

5.5 监控模块（MonitorPage）

功能描述： 监视机器人主程序运行状态与 PLC 寄存器。

主要功能：

加载并显示 main.rp4 主程序文本

运行行高亮：当前执行行自动滚动至可视区域

程序启停控制

D9000 等特殊寄存器状态显示

寄存器监视面板（D/M/S/X/Y 分页）：

添加监视项（支持起始地址 + 连续数量批量添加，默认数量为 1）

双击条目可修改别名

监视总数上限可配置（默认 30，范围 5～200），持久化保存

自动刷新及刷新周期设置（如 400ms）

配置持久化至 files/monitor_plc_watch.json

状态窗口显示打印与运行提示信息

5.6 工具 / 参数配置模块（ConfigFilePage）

功能描述： 机器人配置文件管理与驱动参数编辑。

主要功能：

配置文件列表浏览

配置文件读写与编解码

驱动参数（DPS）查看与修改

与控制器同步配置

5.7 点库模块（PointLibraryPage）

功能描述： 管理机器人运动目标点位。

主要功能：

点位列表表格展示（名称、坐标、备注等）

添加、编辑、删除点位

从当前位姿示教新点

在操控页调用点位执行运动

5.8 驱动调试模块（DriverPage）

功能描述： 驱动器级调试与波形监视（技术人员模式）。

主要功能：

驱动参数面板

地址调试

波形显示

技术模式门禁（防止误操作）

5.9 文件管理模块（FilesPage）

功能描述： 机器人端文件的上传、下载与备份。

主要功能：

文件列表浏览

上传/下载程序与配置

备份与恢复

6. 操作指南

6.1 首次连接机器人

1. 确认上位机网卡 IP 与控制器在同一网段（如 192.168.11.x）。

2. 启动「领鹏智能」。

3. 在连接页输入控制器 IP（默认 192.168.11.11）。

4. 点击「连接」按钮，等待提示连接成功。

5. 自动进入主界面，观察顶栏位姿是否刷新。

6.2 编辑并下发程序

1. 在主界面点击「编程」进入可视化编程编辑器。

2. 拖拽积木块组合逻辑，或从 XML 库打开已有工程。

3. 可使用搜索框定位指定积木块。

4. 点击保存，选择保存至「控制器程序」或「用户工程」。

5. 退出编程界面，确认上传至控制器。

6. 返回主页，点击「启动」运行程序。

7. 进入「监控」页查看运行行与执行进度。

6.3 手动点动机器人

1. 确保机器人处于手动/示教模式且安全条件满足。

2. 主界面进入「操控」。

3. 左侧选择要运动的轴（如 X 轴）。

4. 在中央面板按住「+」或「−」进行点动，或使用步进距离。

5. 通过底栏 IO 面板确认相关气缸/夹爪信号。

6. 调节右侧速度条控制点动速度。

6.4 寄存器监视

1. 进入「监控」页，打开右侧「寄存器监视」。

2. 选择寄存器类型页签（D/M/S/X/Y）。

3. 点击「+ 添加」，输入起始地址；如需批量添加，填写「连续数量」（默认为 1）。

4. 可选填写首条别名；后续条目可双击修改别名。

5. 点击标题「寄存器监视 x/y」可调整监视数量上限。

6. 开启自动刷新后，数值按设定周期更新。

6.5 调节运行速度

1. 在主界面右侧运行侧栏找到速度环控件。

2. 点击打开速度调节对话框。

3. 拖动滑块或输入百分比（0～100%）。

4. 确认后速度下发至控制器。

6.6 断开连接

1. 在主界面选择「断开」或返回连接页。

2. 软件停止遥测轮询并清除连接状态。

3. 可重新输入 IP 连接其他控制器。

7. 文件与目录结构

7.1 安装目录（只读资源）

{安装根目录}/

├── 领鹏智能.exe              # Windows 主程序

├── data/                     # Flutter 运行资源

├── config/

│   ├── app_settings.json     # 应用设置（默认 IP 等）

│   ├── imgs/                 # 界面图片（Logo 等）

│   └── server/               # 控制器同步程序

│       ├── main.xml

│       └── main.rp4

├── dll/

│   └── visualprogram/        # 可视化编程静态资源

└── files/                    # 部分安装包可能预置空目录

7.2 用户数据目录（可写）

Windows 安装至 Program Files 时，用户数据位于：

%LOCALAPPDATA%\Lingpeng\LPRobot\

├── config/                   # 可写配置（自安装目录复制默认项）

├── files/

│   ├── xml/                  # 可视化编程 XML 工程库

│   ├── projects/             # 用户工程 {name}/{name}.xml

│   ├── funlib/               # 函数库 XML

│   ├── downloads/            # 下载目录

│   ├── program/              # 其它程序文件

│   └── monitor_plc_watch.json # 寄存器监视配置

└── WebView2/                 # WebView 用户数据（可视化编程页）

7.3 配置文件说明

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| config/app_settings.json | 保存默认 IP、上次连接参数 |
| config/server/main.xml | 可视化编程工程 XML，下发至控制器 |
| config/server/main.rp4 | 编译后机器人程序 |
| files/monitor_plc_watch.json | 寄存器监视列表与上限配置 |

8. 网络通信说明

8.1 通信方式

协议：HTTP/1.1

数据格式：JSON

基址：http://{控制器IP}

8.2 连接请求示例

POST http://192.168.11.11/

Content-Type: application/json

{"command":"connect","data":"LPZN V1.8.7"}

8.3 主要 API 类别

| 类别 | 示例 command | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连接 | connect | 建立会话 |
| 状态 | robotGetCurState | 轮询位姿、IO、报警 |
| 运行 | start / stop / pause | 程序运行控制 |
| 速度 | setSpeedPercent | 设置速度百分比 |
| 点动 | jog / move | 手动运动 |
| 文件 | upload / download | 程序与配置传输 |

具体命令集与 Android 版 HttpManager 保持一致，由 lib/network/http_manager.dart 实现。

9. 常见问题

9.1 连接失败

检查网线/Wi-Fi 与 IP 网段

ping 控制器 IP 是否通

确认控制器已上电且 HTTP 服务正常

检查防火墙是否拦截

9.2 应用初始化失败或启动无界面

Windows：确认 exe 同级存在 data\、config\ 与 dll\visualprogram\

确认可执行文件可写工作目录定位成功

Android：检查存储权限，或清除应用数据后重试

9.3 可视化编程页无法加载

确认 dll/visualprogram/ 目录完整

Windows 需安装 WebView2 运行时

查看状态提示中的初始化/资源加载信息

9.4 安装后找不到程序

Windows 默认：C:\Program Files\Lingpeng\领鹏智能\领鹏智能.exe

开始菜单搜索「领鹏智能」

9.5 位姿不刷新

确认已成功连接

检查控制器是否处于可查询状态

重启软件重新连接

10. 附录

10.1 版本历史（摘要）

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.4.7 | — | Android 原生基线版本 |
| V1.7.7 | 2026-06 | Flutter 版可视化编程保存/上传对齐 Android |
| V1.7.9 | 2026-06 | 主界面 UI 优化、字体与导航资源更新 |
| V1.8.6 | 2026-07 | Windows 启动与 WebView 初始化加固、寄存器监视增强 |
| V1.8.7 | 2026-07 | 寄存器批量添加与可配置上限；著作权登记材料同步更新 |

10.2 技术栈

| 层次 | 技术 |
| --- | --- |
| UI 框架 | Flutter 3.x / Dart 3.12+ |
| 网络 | dart:io HttpClient |
| 可视化编程 | WebView + 本地静态资源与桥接脚本 |
| 本地服务 | shelf + shelf_static |
| Windows 安装 | WiX Toolset (MSI) |
| 打包脚本 | PowerShell / batch |

10.3 源代码结构（登记范围）

本登记材料对应的源程序鉴别范围以业务功能模块为主，结构如下：

lib/

├── main.dart                 # 应用入口

├── app/                      # 主题、品牌、公共组件

├── core/                     # 路径、状态、遥测、设置

├── network/                  # HTTP 通信

├── platform/                 # 各平台路径实现

├── features/                 # 功能页面

│   ├── connect/              # 连接

│   ├── home/                 # 主页

│   ├── control/              # 操控

│   ├── monitor/              # 监控与寄存器监视

│   ├── config_file/          # 参数配置

│   ├── point_library/        # 点库

│   ├── driver/               # 驱动调试

│   ├── files/                # 文件管理

│   └── tool/                 # 工具

└── blockly/                  # 可视化编程 WebView 与桥接

├── blockly_demo_page.dart

├── lp_blockly_*.dart     # 路径、配置、可见性等

└── ...                   # 不含智能对话扩展相关源码

10.4 联系与支持

产品名称： 领鹏智能 / LPRobot

著作权人： ____________________（待填写）

技术支持： ____________________（待填写）

— 说明书结束 —